АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛИПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013_г. № 80

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Липовского муниципального образования

Марксовского муниципального района

Саратовской области до 2028 года

На основании постановлении Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013г.«О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Липовского муниципального образования

Постановляет

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области до 2028г., согласно Приложению.

Глава Липовского муниципального

образования                                                               С.Н.Белов

Утверждена Постановлением администрации

Липовского муниципального образования от 30.12..2013 г. № 80

Схема водоснабжения и водоотведення Липовского муниципального образования Марксовского  муниципального района

Саратовской области

Инициатор проекта: администрация  Липовского  муниципального образования Марксовского  муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта: Россия, Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Липовское муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление правительства  782 от05.09.2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения »

Постановление от 17.06.2013г. № 30_« Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения Липовского муниципального образования Марксовского  муниципального района Саратовской области».

Цели схемы:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилого фонда и объектов инфраструктуры;

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

реконструкция существующих сетей и очистных сооружений;

строительство централизованной сети водоотведения.

Общие сведения

Липовское  муниципальное образование расположено на территории Марксовского муниципального района, непосредственно в состав Липовского муниципального образования входят: с. Липовка , с.Бобово ,с.Вознесенка , с.Чкаловка ,с.Яблоня , с.Красная Звезда, с.Заря , п.им. Тельмана , п. Солнечный и с. Ильичевка.

Центр муниципального образования - село Липовка .

Расстояние от центра муниципального образования до районного центра – 60 км.

Площадь муниципального образования- _45167__кв.км.

Основной транспортной связью с райцентром является автомобильная дорога с асфальтовым покрытием проезжей части. Имеется автобусное сообщение.

Численность населения Липовского муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 3621 человек.

Рельеф территории представляет собой слабовсхолмленную поверхность, изрезанную овражно-балочной сетью.

Климат Липовского муниципального образования континентальный умеренных широт с жарким летом и холодной зимой, средняя температура января -11,1 С, средняя температура июля +20,8С, среднегодовая температура +4,4С, годовое количество осадков - 310 мм., количество осадков в теплый период - 195 мм., в холодный - 115 мм., число дней с осадками 1,0 мм за год 81, число дней с туманами за год - 36, среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Преобладающие ветры - юго-восточного направления. Продолжительность отопительного сезона 200 дней.

Гидрографическая сеть Липовского муниципального образования представлена  прудами, расположенными в балках и оврагах. По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам воды могут использованы только для водопоя скота и орошения.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области имеется централизованная система водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизованно осуществляется в девяти  населенных  пунктах   из десяти  артезианских скважин неогенового и сеноманского водоносных горизонтов через насосную станцию в 9 водонапорных  башен. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода.

Техническое состояние сетей и сооружение не обеспечивает предъявленных к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующие линии  центрального водопровода в селах действуют  с 1970  года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения  являются муниципальной собственностью, стоят на балансе . В с.Чкаловка и с.Вознесенка объекты водоснабжения переданы по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование ИП Сурайкин  А.Т. , в с. Липовка переданы по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование ИП Катин И.П. ,

в остальных селах эксплуатируются населением.

Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени .

Основные данные по существующим скважинам:

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточни ка, куб.м. | Мощность эл.двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с. Липовка | Скважина № 1 | 10,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 2 |  | Скважина № 2 | 16,0 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 3 | С.Вознесенка | Скважина № 1 | 16 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 3 | С.Чкаловка | Скважина № 1 | 16 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 4 | С.Бобово | Скважина № 1 | 4 | ЭЦВ 5-4-125 |
| 5 | С.Заря | Скважина № 1 | 16 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 6 | С.Красная Звезда | Скважина № 1 | 4 | ЭЦВ 5-4-125 |
| 7 | П.им.Тельмана | Скважина № 1 | 16 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 8 | П.Солнечный | Скважина № 1 | 4 | ЭЦВ 5-4-125 |
| 9 | С.Яблоня | Скважина № 1 | 4 | ЭЦВ 5-4-125 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 53,9 км. Основная часть была проложена с  1970г. по 1978 год. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и ПВХ труб диаметром 100 и 76 мм. соответственно. Протяженность чугунных труб составляет __24,45__ км., ПВХ -_9,55 км. асбестовая -1 км ,металлическая -1,05км Износ водопроводных сетей составляет более 80 %. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня  60  мЗ каждая. Скважины работают в полуавтоматическом режиме. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы. Общая численность населения Липовского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области составляет 3621 человек. В основном все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 мЗ в сутки . Приборы учета расхода воды установлены практически во всех домах.

В селе Липовка  Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1987-2008 году. Протяженность водопроводных сетей – 10,450 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм., и полиэтиленовая труба диметром 160 мм , 2 водонапорных  башни  объемом 90 мЗ, и 180м3. Водопроводные сети проложены по улицам: Рабочая ,Молодежная, Мелиораторов, Интернациональная, Степная, Советская , Октябрьская, Свердлова ,Набережная ,Заречная . В настоящее время система водоснабжения с. Липовка  действует.

Общая численность населения с.Липовка  составляет 1160 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В с.Вознесенка Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1978 году. Протяженность водопроводных сетей – 4,5 км., состоит из чугунных труб диаметром 100мм , 1 водонапорной  башни  объемом  60 м3. Водопроводные сети проложены по улицам: Молодежная ,Советская , Калинина, Рабочая ,Мирный переулок , Набережная ,Октябрьская . В настоящее время система водоснабжения с.Вознесенка  действует.

Общая численность населения с.Вознесенка составляет 446человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В селе Чкаловка   Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1987 году. Протяженность водопроводных сетей – 3,2 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. , 1 водонапорной   башни  объемом  90 м3. Водопроводные сети проложены по улицам: Центральная , Степная , Дорожная ,Молодежная ,Гагарина ,Набережная . В настоящее время система водоснабжения с. Чкаловка действует.

Общая численность населения с.Чкаловка  составляет 483 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В селе Бобово  Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1989 году. Протяженность водопроводных сетей – 3,25 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. , 1 водонапорной  башни  объемом _60__м3. Водопроводные сети проложены по улицам: Молодежная ,Фрунзе, Набережная . В настоящее время система водоснабжения с. Бобово   действует.

Общая численность населения с.Бобово   составляет 290 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В селе Яблоня  Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1989 году. Протяженность водопроводных сетей – 3,55 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм , 2 водонапорных  башни объемом по 60м3 каждая . Водопроводные сети проложены по улицам: Школьная , Интернациональная ,  Тракторная ,Заречная, Степная , Дорожная ,Набережная , Яблоневская ,Зеленая ,Победы  . В настоящее время система водоснабжения с. Яблоня  действует.

Общая численность населения с.Яблоня   составляет 336 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В селе Заря   Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1989 году. Протяженность водопроводных сетей – 3,4 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. , 1 водонапорной башни  объемом 90 мЗ, . Водопроводные сети проложены по улицам: Вишневая , Новая , Рабочая ,Центральная ,Овражная , Тихая , переулок Мирный , переулок Садовый  . В настоящее время система водоснабжения с. Заря   действует.

Общая численность населения с.Заря  составляет 297 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В селе Красная Звезда   Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1987 году. Протяженность водопроводных сетей – 1,3  км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. , 1 водонапорной   башни  объемом 60 мЗ, . Водопроводные сети проложены по улицам: Центральная ,Овражная , Школьная . В настоящее время система водоснабжения с. Красная Звезда  действует.

Общая численность населения с.Красная Звезда составляет 90 человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В поселке им.Тельмана   Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1989-20___ году. Протяженность водопроводных сетей – 4 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм., и полиэтиленовая труба диметром 100мм , 1 водонапорной   башни  объемом 90 мЗ, Водопроводные сети проложены по улицам: Школьная , Рабочая , Мастерская , Центральная , переулок Лесной , переулок Вишневый , переулок Мирный , Ул.Новая . В настоящее время система водоснабжения п.им.Тельмана   действует.

Общая численность населения п.им.Тельмана  составляет 453 человека , которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

В поселке Солнечный  Марксовского муниципального образования линия центрального водопровода проложена в 1986 году. Протяженность водопроводных сетей – 0,6 км., состоит из чугунных труб диаметром 100 мм. , 1 водонапорной башни  объемом 60 мЗ,. Водопроводные сети проложены по улицам: Почтовая , Центральная , Рабочая , Садовая . В настоящее время система водоснабжения п. Солнечный   действует.

Общая численность населения п.Солнечный составляет 49  человек, которые используют для водоснабжения централизованную систему подачи воды.

Анализ существующих проблем.

В нескольких  из существующих водозаборных скважин Липовского муниципального образования  фильтры полностью пришли в негодность, в связи, с чем насос качает воду не в полную мощность и выходит из строя менее чем через год. Население приобретает насосы за собственные средства, и средства ИП. В летний период воды населению и объектам инфраструктуры катастрофически не хватает.

Длительная	эксплуатация водозаборных скважин, коррозия и труб и фильтров ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Действующие	водозаборные узлы не оборудованы установками .для профилактического обеззараживания воды.

Водозаборные	узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Водопроводная	сеть в Липовском муниципальном образовании требует замены.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора.

2. Источником	водоснабжения Липовского муниципального образования Марксовского  муниципального района  являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Станция	водоподготовки в селах Липовского  муниципального образования Марксовского муниципального района отсутствует.

4. Водопроводная сеть на территории сел , проложена в 80 х годах, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены.

Прогноз:

Для нормальной работы системы водоснабжения Липовского муниципального образования планируется:

- реконструировать существующие водозаборные скважины в с.Липовка , с.Вознесенка , с.Чкаловка , с.Бобово с.Яблоня ,с.Красная Звезда , с.Заря , п.Солнечный П.им.Тельмана с центральным водопроводом; - заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

переложить изношенные сети с заменой старых труб на новые;

вступление в подпрограмму «Чистая вода» долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы».

Схемы водопроводов в селах

Липовского муниципального образования

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Липовка

Башня № 1: от башни № 1 к ул. Рабочая  от дома № 39- до дома № 24   - 1,0 км. труба полиэтиленовая d 160 мм., от дома № 23 до дома № 1 – 0,5 км. труба  чугунная d 100 мм.;

от башни № 1 по ул. Степная  - 1,3 км. труба полиэтиленовая d 160  мм.;от ул.Степная до ул.Рабочая – 0,5 км. труба полиэтиленовая d 160  мм

от ул Степной д.№ 16 по ул. Интернациональная – 1,0 км. труба полиэтиленовая d 160 мм.;

от ул. Интернациональная до ул. Мелиораторов д.2. -0,3км труба полиэтиленовая d 160 мм.;

по ул. Мелиораторов д.№ 2-д № 12   - 0,5км. труба полиэтиленовая d 160 мм.;от д.№ 12 до д.№ 38 – 0,8 км –труба металлическая d 100 мм;

по ул. Молодежная д.№1 –д.№ 12- 0,5 км труба металлическая d 100 мм ; от д.№ 13 – д.№ 27 – 0,5км труба полиэтиленовая d 160 мм.; от дома № 27 – д.№ 39 -0,3 км труба металлическая d 100 мм; от д.№40 до д.№ 1 – 1,5 км труба металлическая d 100 мм

от Башни № 2 до ул.Свердлова  – 1,5 км. труба чугунная d 100 мм.;

по ул. Советская -1,0 км. труба чугунная d 100 мм.;

по ул. Октябрьская -1,0 км. труба чугунная d 100 мм.;

по ул.Набережная -0,8 км. труба чугунная d 100 мм.;

по ул.Заречная – 1,5 км. труба чугунная d 100 мм.;

по ул.Интернациональная – 0,8 км. труба чугунная d 100 мм.;

Итого: труба чугунная d 100 мм. 10,2 км.

труба полиэтиленовая d 160 мм. 4,6 км.

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Вознесенка

от Башни № 1 до ул. Калинина д.№ 19 –д.№ 37- 0,35 км труба чугунная d 100 мм; от д.№ 19 до д.№ 1А -0,35 км труба чугунная d 100 мм;

от ул.Калинина на ул.Советская -0,7 км труба чугунная d 100 мм

от ул. Советская  на ул.Молодежная – 0,7 км труба металлическая  d 100 мм;

от Башни №1  по переулку Мирному -0,5 км труба чугунная d 100 мм; от переулка Мирный на Октябрьская -0,7 км труба чугунная d 100 мм;

от переулка Мирный на Рабочая  -0,7 км труба чугунная d 100 мм

Итого: труба чугунная d 100 мм. 3,3 км.

Труба металлическая d 100 мм-0,7 км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Чкаловка

от Башни № 1 на улицу Молодежная - 0,65 км труба полиэтиленовая d 100 мм

от ул.Молодежная на ул.Набережная - 0,6  км труба полиэтиленовая d 100 мм

от ул.Набережная на ул.Гагарина- 0,5 км труба чугунная d 100 мм

от ул.Набережная на ул.Центральная - 0,55 км труба чугунная  d 100 мм

от ул.Молодежная на ул. Дорожная - 0,30  км труба чугунная  d 100 мм

от ул.Молодежная на ул. Степная  - 0,35  км труба стальная  d 100 мм

Итого: труба полиэтиленовая  d 100 мм.  1,25 км.

Труба чугунная  d 100 мм- _1,35__км

Труба стальная d 100 мм-_0,35__ км

Техническое описание водопроводной сети Липовского

муниципального образования

в с.Бобово

от Башни № 1 на улицу Молодежная -0,75 км труба полиэтиленовая d 100 мм;

от Башни № 1 на улицу Фрунзе – 1,5 км труба полиэтиленовая d 100 мм;

от Башни № 1 на ул.Набережная -1,0 км труба асбестовая d 100 мм

Итого: труба полиэтиленовая  d 100 мм. 2,25 км.

Труба асбестовая  d 100 мм-1,0 км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Заря

От башни №1на ул.Центральная- ___0,7__  км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Центральной на ул.Овражную -__0,3____ км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Овражная на ул.Рабочая -____0,4__ км труба чугунная d 100 мм;

От Башни №1 на ул. Почтовая -__0,4_____ км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Почтовая на ул.Новая-__0,4_ км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Почтовая на ул.Вишневая -__0,5___ км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Новая на ул.Молодежная -__0,4___ км труба чугунная d 100 мм;

Итого: труба чугунная d 100 мм. __3,1_ км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Красная Звезда

от Башни №1 на ул.Центральная -___0,6____  км труба чугунная d 100 мм

от ул.Центральная на ул.Овражная -_0,4_____ км труба чугунная d 100 мм

от ул.Овражная на ул.Школьная -__0,3_ км труба чугунная d 100 мм

Итого: труба чугунная  d 100 мм. __1,3____ км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования  в   п.им.Тельмана

От Башни №1 на ул. Новая  -0,4 км - труба чугунная d 100 мм;

От Башни № 1 на ул. Школьная  - 0,7 км труба чугунная d 100 мм;

От Школьной на ул.Мастерская -0,8 км труба чугунная d 100 мм;

От ул.Мастерской на ул. Рабочая -0,7 км труба полиэтиленовая d 100 мм

От ул.Мастерской на ул.Центральную -0,75 км труба полиэтиленовая d 100 мм

От ул.Мастерской на переулок Лесной -0,40км труба чугунная d 100 мм

Итого: труба полиэтиленовая  d 100 мм. _1,45_____ км

труба чугунная  d 100 мм. ____2,3__ км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в с.Яблоня

От Башни № 1 на ул.Зеленая -0,6 км. труба чугунная d 100 мм

От ул.Зеленой на ул.Яблоневская – 0,2 км труба чугунная d 100 мм

От ул.Яблоневская на ул. Победы -0,3км труба чугунная d 100 мм

От ул.Победы на ул.Набережная -0,3 км труба чугунная d 100 мм

От ул. Победы на ул.Центральная -1 км труба чугунная d 100 мм

От ул.Центральной на ул.Интернациональная -0,2 км труба чугунная d 100 мм

От ул.Центральная на ул.Школьная -0,3км труба чугунная d 100 мм

Итого: труба чугунная   d 100 мм. __2,9_ км

Техническое описание водопроводной сети Липовского  муниципального образования

в п.Солнечный

От Башни № 1 на ул. Почтовая -___0,1_____ км. труба чугунная d 100 мм

От Башни №1 на ул.Садовая -_____0,15 км. труба чугунная d 100 мм

От Башни №1 на ул.Центральная -____0,15_ км. труба чугунная d 100 мм

От Башни №1 на ул. Рабочая -__0,2____км. труба чугунная d 100 мм

Итого: труба чугунная   d 100 мм. _0,6_____ км